1kW LLC 样机低压缩尺测试方案与闭环固件（工程报告）

状态：固件已实现并通过 Keil 编译（0 错 0 警），本报告给出缩尺测试的完整方案、

上电时序、采样时序分析、程序结构与逐步测试步骤。

固件工程：D:\桌面\超级档案\voltage_sampling（STM32G474，MDK-ARM）

配套文档：[README.md](./README.md)（控制环设计，含 2p2z 系数推导）

1. 背景与目标

样机已装配完成并通过开环 30V 空载测试（波形正常）。下一步是闭环调压，但现有设备

只有一台 300W/60V 直流电源。本报告回答三件事：

1. 如何用 60V 电源尽量贴近原目标（±200V / 1kW）测试；

2. 闭环程序怎么写、采样时序问题怎么修；

3. 软启动是否仍然必要、上电顺序怎么安排。

核心结论（先看这个）：

| 问题 | 结论 |
| --- | --- |
| 60V 能到 ±200V 吗？ | 不能。 每路变比 28:14=2:1，60V÷2=30V/路，LLC 增益带宽 0.9~1.05，输出只有 ~±28~30V |
| 60V 下能做什么 | 低压全功能验证：开环极性、软启动、闭环稳压、负载阶跃、过流保护 |
| 最大功率 | 约 250W（7Ω/路负载，每路 ~128W），需把过流阈值调到 5A |
| 额定 ±200V/1kW 需要 | 母线 360–440V 直流源（见 §7） |
| 采样时序 | 原 640 周期(60µs) 太慢且异步采样会跟 PFM 打架，已改 12.5 周期 + 周期边界相位锁定 |
| 软启动 | 仍然必要，与辅助绕组无关（见 §5） |

2. 物理约束分析：为什么 60V 到不了 ±200V

变压器：原边 28T，副边全绕组 28T，中心抽头分两个 14T 半绕组 → **每路变换比

28:14 = 2:1**（注意是全绕组 1:1 的错觉，实际每路 2:1）。

Vrail = (Vin / 2) × M(fn, Q)        M ∈ [0.9, 1.05]（95–130kHz 频带内）
60V 输入 → 每路 ≈ 30 × M ≈ ±28~30V     （额定 400V 时 ±200~210V）

这是匝比决定的物理极限，换更大电流的电源也改变不了。所以测试必须拆成两段：

低压段（现在就做）+ 额定段（补设备后做）。

3. 缩尺方案 A：低压全功能验证（用现有 300W/60V）

3.1 工作点

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 60V DC / 5A 限流 | 300W 电源 |
| 输出 | ±30V / 每路 | 2:1 变比 + M≈1 |
| 控制目标 vref | 30V（main.c 里已设） | 额定改回 200V |
| 补偿器增益 | ×6.667（=400/60） | 恢复 fco≈2kHz，见 LC_K_GAIN_SCALE |

3.2 负载选择（按目标功率）

| 每路负载 | 每路电流 | 每路功率 | 总功率 | 过流阈值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30Ω/100W | 1.0A | 30W | 60W | 3.0A | 第一步：验证极性/软启动/基本闭环 |
| 15Ω/100W | 2.0A | 60W | 120W | 3.0A | 第二步：轻中度负载闭环验证 |
| 10Ω/150W | 3.0A | 90W | 180W | 4.0A | 第三步：接近额定负载比 |
| 7Ω/150W | 4.3A | 128W | ~257W | 5.0A | 最大功率（接近 300W 电源上限，~85% 效率） |

⚠️ 7Ω 档每路电流 4.3A 超过默认 3A 过流阈值，跑这一档前必须把

llc_ctrl.h 里 LC_OC_THRESH_A 调到 5.0A 重编译。逐级加负载时阈值对应调整。

3.3 低压高 Q 的注意点

低压重载下 Q ≈ 16（额定满载 Q=1.4），增益曲线在 fr=107kHz 附近极尖：

- 软启动反而更平缓：130kHz 时重载输出只有 ~5V，斜坡到 107kHz 才到 30V；

- 重载时输出极点 fp_out 上移到 ~230Hz（Rload=7Ω），20Hz 补偿零点不再精确抵消。

若重载出现振荡，优先降低 `LC_K_GAIN_SCALE`（如 6.667→4）或减小负载功率，

而非动模型；

- 谐振电流应力大，7Ω 档观察谐振腔发热，别长时间满载。

3.4 固件参数切换清单（低压 ↔ 额定）

| 参数 | 低压 60V | 额定 400V |
| --- | --- | --- |
| LC_K_GAIN_SCALE | 6.667 | 1.0 |
| main.c 里 llc_ctrl_set_vref | 30.0f | 200.0f |
| LC_OC_THRESH_A | 3.0A（7Ω 档 5.0A） | 3.0A |
| LLC_TEST_MODE_OPENLOOP_SWEEP | 先 1（验证极性）后 0 | 0 |

4. 上电时序

结论：先开控制板 → 确认就绪 → 合母线 → 软启动，是最优顺序；反过来也安全

（复位/未初始化期间 PB14/15 为输入悬空，UCC21520 输入内部下拉 → 桥臂全关，不会直通）。

固件当前实现：

控制板上电
  → HRTIM 配置好，输出以 130kHz（最低增益）起步，无母线→无功率
  → OLED 显示 fs=130kHz，等 2 秒（LLC_START_DELAY_MS）
  → 此窗口内合 60V 母线（130kHz 低压预充，浪涌最小）
  → 自动软启动：130kHz → 107kHz（~107ms）→ 闭合环路 → 稳压 30V

调试器（Keil Watch）里把 g_llc_start_req 置 1 可跳过延时立即启动。

5. 采样时序问题分析（"太慢影响 PFM"）

5.1 原问题

原 adc.c 用 ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5：

- 单次转换 = 640 / 10.6MHz ≈ 60µs，两通道一次完整读 ≈ 120µs；

- 控制周期 = 1/107kHz ≈ 9.35µs → 一次采样比一个开关周期还长，无法每周期闭环；

- 640 周期本来是用来平均 LLC 开关纹波的（60µs≈6.4 个周期），对显示合理，对控制致命。

5.2 为什么会影响 PFM

1. 异步采样 + 变频 = 平均窗口对不上：640 周期窗口覆盖非整数个开关周期；fs 一变，

窗口覆盖周期数就变，测出的"平均值"里残留的纹波分量随 fs 波动。喂给控制环就成了

fs 相关的测量误差，控制会跟变频（PFM）打架。

2. 即使想每周期采一次，60µs > 9.35µs，中断必然重叠、丢 REP，控制节拍直接乱。

5.3 修复（已落地）

| 措施 | 值 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 采样时间 | 640 → 12.5 周期（~2.4µs/次，两通道 ~4.7µs） | 每开关周期内能完成闭环 |
| 采样时刻 | REP 周期中断内、开关周期边界软件触发 | 相位锁定，每次采样同一相位点，无拍频 |
| 频率写入 | 预装载 PER + CMP1(=PER/2)，REP 更新事件生效 | 一次切换到位，无中间频率，自带 1 拍延迟 |

不依赖 HRTIM 硬件 ADC 触发（本工程 HAL 版本较旧，缺 ADC_EXTERNALTRIGINJEC_HRTIM_TRG2），

在中断里软件触发等效实现相位锁定，且对 HAL 版本无要求。

6. 闭环程序结构与文件改动

6.1 控制架构

HRTIM TimerD REP 周期中断（每 9.35µs）
  └─ HRTIM1_TIMD_IRQHandler
       └─ HAL_HRTIM_IRQHandler(TimerD)
            └─ HAL_HRTIM_RepetitionEventCallback  ← llc_ctrl.c 重写
                 └─ llc_ctrl_period_isr()
                      ├─ ADC1 采样两路电压（周期边界，相位锁定）
                      ├─ 状态机：OPENLOOP → SOFTSTART → CLOSED（/FAULT）
                      ├─ 闭环时 2p2z：e=vref−vmeas → w=b0·e+x1 → fs=clamp(fr+w)
                      └─ 写 PERxR + CMP1xR（预装载，REP 生效）

6.2 文件改动清单

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| 新增 `Core/Src/llc_ctrl.c` | 2p2z 控制、软启动状态机、过流锁存、ADC 快读、REP 回调 |
| 新增 `Core/Inc/llc_ctrl.h` | 系数/参数宏、状态枚举、API |
| Core/Src/hrtim.c | 开 HRTIM_TIM_IT_REP 中断；预装载使能；REP 更新使能；MspInit 加 NVIC(TIMD, 优先级0) |
| Core/Src/stm32g4xx_it.c | 新增 HRTIM1_TIMD_IRQHandler |
| Core/Src/adc.c | 4 通道采样 640→12.5 周期 |
| Core/Src/main.c | 接入 llc_ctrl；主循环移除 ADC1 电压轮询（中断独占）；加自动软启动/频率扫描/过流判定/OLED 状态显示 |
| MDK-ARM/voltage_sampling.uvprojx | 加入 llc_ctrl.c |

6.3 修复的旧代码 bug（`voltage-sampling/src/llc_controller.c` 历史副本，已删除）

| Bug | 位置 | 后果 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| sTimerxRegs[HRTIM_TIMERID_TIMER_D] | llc_apply_frequency | TIMERID 是 MCR 掩码位(0x10)，当数组下标越界 | 用 HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_D(=3) |
| HRTIM_CR2_SWU | 同上 | 宏不存在，无法编译 | 预装载+REP 更新代替 SWU |
| 只写 PERxR 不写 CMP1xR | 同上 | 变频后占空比漂离 50% | 补 CMP1xR=(per+1)/2 |

新 llc_ctrl.c 已按修复版实现。仓库 voltage-sampling/src/ 已同步为修复版，

旧的 llc_controller.{c,h} 已移除，替换为 llc_ctrl.{c,h}。

6.4 软启动：仍然必要

辅助绕组引导是软启动的三个理由之一，且已因独立供电而消失；但另外两个仍然成立：

1. 启动浪涌：Co=100µF 全放电时若满载增益直接闭合，充电电流很大；

2. 闭环切入过冲：积分器从 0 起步，直接闭环比斜坡切入更容易过冲/振荡。

7. 缩尺方案 B：额定 ±200V/1kW（补设备）

母线需 360–440V DC，两个方案：

| 方案 | 构成 | 成本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变流器组合 | 自耦调压器(2kW+) + 隔离变压器(2kW+) + 整流桥 + 母线电容(~470µF/450V) | 低 | 实验室标配，注意先调压再上电，母线电容预充电阻 |
| 可调直流电源 | 400V/3A+ 可编程电源 | 中高 | 最省事，带回馈/保护 |

额定满载点：fs=fr=107kHz，每路 200V/2.5A/500W，Q=1.4。

8. 逐步测试步骤

准备：60V 电源、每路对应负载电阻、示波器（Vds 对地测桥臂中点、Vout 纹波）、

电流钳。首次烧录前把 `LLC_TEST_MODE_OPENLOOP_SWEEP` 置 1。

步骤 0：空载再确认（继承开环结果）

- 烧录后不接负载，先合母线：OLED 应显示 V+≈V-≈0~28V（130kHz 预充），fs=130kHz。

步骤 1：开环极性扫描（安全门，必须先过）

- 宏 = 1 烧录。合母线 + 30Ω 负载。OLED 每 800ms 步进 130k→95kHz。

- 判据：V+ 随 fs 下降而上升（fs↑⇒Vout↓），即 K_f<0，采样极性正确。

- 若方向相反：采样为同相（voltage_sample.c 反相公式与板子不符），先修极性再闭环。

- 通过后：把宏置 0，重编译烧录。

步骤 2：软启动 + 闭环稳压（30Ω 负载）

- 合母线（2 秒窗口内）→ 自动软启动 → 闭环。

- 判据：输出平滑升至 30V 无过冲；OLED 显示 fs=xxxkHz（应在 107kHz 附近）。

- 异常→查 OLED：FAULT OC（过流）、fs 撞 95k/130k 上限（增益不够/振荡）。

步骤 3：负载阶跃（120W → 验证动态）

- 15Ω 负载，手动切 30Ω↔15Ω 或加电子负载，观察 Vout 回落与 fs 跟随。

- 判据：电压偏差小、ms 级恢复、不振荡。

步骤 4：过流保护（可选，验证 FAULT）

- 短接一路输出（或降低阈值到低于当前电流），确认触发 FAULT OC 并停功率级。

步骤 5（进阶）：最大功率 250W

- 7Ω 负载 + LC_OC_THRESH_A=5.0A 重编译。短时运行观察发热与稳压，勿长时间满载。

9. 风险与注意事项

1. 极性未验证前严禁闭环——采样反相会让环路变正反馈直接打爆；

2. 7Ω 档谐振腔应力大，短时运行，注意温度；

3. 重载振荡优先降 LC_K_GAIN_SCALE；

4. 60V 电源只有 5A，电流上限是天然的额外保护层，别绕过它；

5. 额定 400V 测试前，把增益/阈值/vref 全部切回额定值（§3.4 表）。

附：本次固件交付

- 工程：D:\桌面\超级档案\voltage_sampling（已改，含新增 llc_ctrl.{c,h}）

- 备份：D:\桌面\超级档案\voltage_sampling_BACKUP_openloop（改前开环版）

- 编译：Keil UV4 命令行通过，output/voltage_sampling.hex 已生成（0 错 0 警）