1kW高压隔离LLC变换器完整原理图，输入360~440V DC，支持±200V双输出/400V单输出切换，额定工作频率107kHz，整体按能量流向+控制流向模块化划分，逻辑清晰可直接打样。

一、核心模块逻辑

1. 母端输入保护（左下角）

功能：高压输入的第一道安全屏障，抑制冲击、浪涌与电磁干扰

- 过流保护：F2（10A慢熔保险丝），短路时快速切断回路

- 软启动限流：NTC热敏电阻，抑制母线电容上电冲击电流

- EMI滤波：共模电感L5+差模电感L6+X电容，滤除传导干扰

- 过压/浪涌抑制：压敏电阻+SMBJ600A TVS，钳位尖峰电压

- 主动防反接：Si MOS管Q8+分压钳位电路，无二极管导通损耗

2. 全桥栅极驱动（左中部）

功能：接收主控PWM信号，生成隔离驱动信号控制主功率开关管

- 芯片选型：2片UCC21520双通道隔离驱动（5kV隔离耐压），每片驱动一个桥臂上下管

- 核心逻辑：对角导通时序（Q1/Q4与Q2/Q3交替导通），硬件设置200ns死区防止桥臂直通

- 驱动电平：+15V开通/-4V关断，适配Si MOS管，快速充放电栅极电容降低开关损耗

3. LLC主副功率回路（顶部，能量变换核心）

功能：完成直流-高频交流-隔离变压-直流的全链路能量变换

- 原边逆变：4只RS65R190T Si MOS管（图中标注RHRP860为笔误）组成全桥，将400V直流逆变为107kHz高频方波

- 谐振腔：外置谐振电感Lr（270μH）+ 谐振电容Cr（8.2nF），实现原边开关管ZVS零电压开通

- 高频变压器：PQ35/35 PC95磁芯，原边28匝/副边半绕组14匝（变比2:1），中心抽头结构适配双输出

- 副边整流：4只RHRP860快恢复二极管组成中心抽头全波整流，配合输出电容滤波，利用LLC的ZCS特性消除反向恢复损耗

- 架构切换：通过外部接线改变输出电容连接方式，实现±200V双输出/400V单输出切换

4. 采样反馈链路（右侧，闭环控制核心）

功能：隔离采集输出电压/电流，转换为MCU可识别的0~3.3V信号

- 输出电压采样（右中部）：2路AMC1350隔离放大器，先经高压电阻分压，再隔离放大输出差分信号，实现原副边电气隔离

- 电压单端调理（右上）：TLV9002双运放将差分信号转为单端，电平匹配至3.3V ADC量程，同时做共模基准与高频滤波

- 电流采样（右下）：2路TMCS1101隔离霍尔传感器（灵敏度50mV/A），采集两路输出电流，用于并联均流与过流保护，输出经分压适配3.3V量程

5. 隔离辅助供电（右上角）

功能：为所有控制、驱动、采样电路提供隔离稳压电源，阻断主功率回路干扰

- 外部12V直流输入，经3路隔离DC-DC模块实现电气隔离：

- B1212S-2WR2：输出隔离12V，专供栅极驱动芯片

- 2路B1205S-2WR2：分别输出隔离5V，供副边采样电路与主控MCU

- 后级AMS1117-5.0线性稳压，进一步降低纹波，满足高精度采样需求