# 1kW LLC 电源转换器 —— ADC 电压显示调试记录

工程：LLC_DIAG_OLEDraw_95k固定（诊断副本）　·　MCU：STM32G474RBT6　·　日期：2026-08-09 ~ 2026-08-10

## 一、背景

1kW 全桥 LLC 数字电源（HRTIM1 TimerD，TD1/TD2 互补 50%，死区 ~59ns，额定 107kHz，PFM 95–130kHz）在低压测试阶段出现电压显示异常：OLED 上电压读数恒为 0.0V（原始计数 0000），而 PA0（正轨）/PA1（负轨）输入信号在物理上正常变化。本记录完整梳理排障过程与最终修复方案。

调试工作仅改动诊断工程副本「LLC_DIAG_OLEDraw_95k固定」，源工程「voltage_sampling」（开环扫频 SWEEP=1 状态）保持原样未动。

## 二、故障现象

OLED 电压显示读 0.0V，原始计数 0000，不随输入变化

硬件：PA0/PA1 输入信号在物理上正常变化（信号源/采样板正常）

排除：ADC 链路本身健康（VREFINT 内部基准对照采样正常），问题在采样读取路径

## 三、根因分析（问题链 + 后续发现）

故障不是单一原因，而是沿采样链路逐级叠加的多重问题，逐级定位后全部修复：

| 层级 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| ① 中断未触发 | HAL_HRTIM_WaveformCounterStart 经 legacy 宏映射为不带中断的 WaveformCountStart，只置 TDEN 不写 REPIE → REP 周期中断永不触发，采样代码不执行 | 改用 HAL_HRTIM_WaveformCountStart_IT（main.c:122），启动计数的同时使能 REP 中断 |
| ② 采样方式（核心根因） | ADC1 扫描模式 2 通道一次 ADSTART 连续转完；ch2 完成时 ch1 的 DR 尚未读 → OVR 置位 → G4 中 OVR 挂起时 EOC 不再置位 → 永远读不到（V 恒 0）。主循环读被 REP 抢占同理丢数据 | 每次 REP 只触发单通道转换（~2.4μs），下周期进 ISR 时必已转完：读 DR + 清 EOC/OVR + 切另一通道再触发。单转换无覆盖、无 OVR、无忙等，ISR 恒短 |
| ③ 寄存器布局陷阱 | G4 的 SQR1 寄存器 L[3:0]（转换数-1）在 bit0-3，SQ1[4:0] 在 bit6-10，SQ2 在 bit12-16。凭经验写 0x1 = L=1 → 仍是双通道扫描，OVR 照旧 | 用 stm32g474xx.h 核对位布局后改为 (ch<<6)，如 CH1=1U<<6、CH18=18U<<6 |
| ④ 标定缺失/错误 | 万用表实测 VDDA=3.183V（非标称 3.3V）；旧标定 VCM=1.645/K=0.0066 在 8V 处差 ~2.3V（"1-2V 偏差"根因） | 十点实测标定（2026-08-10）：两路反相、K 均=0.0058、0V 基线≈1.626V。早期"K+=0.0056/K-=0.0060"是基线取 1.625 造成的假象 |
| ⑤ 参考漂移 | 固定标定追不上 VDDA 漂移/抖动（3.183V→3.16V，抖 ±0.3%）→ 固定参考读数跳 0.8V（9.3↔10.1） | VREFINT 归一化：g_vref=3.0×VREFINT_CAL/VREFINT_counts，ratio 抵消 ±1% 容差与漂移/抖动 |
| ⑥ 残余 ±1V 跳 | >10Hz 前端测量噪声真实落在 counts（万用表内部积分平均掉，ADC 31kHz 采样没平均） | 显示侧 344ms 慢低通（α=1/32768 per REP）：50Hz 压 ~108× → ±1V → ±0.01V |
| ⑦ 接板 0V→13V、上电随机 40-50V | 前端（AMC1350+隔离电源）上电需建立时间，早抓基线抓到爬升中随机值；突变拒绝（±25 counts）把错误基线锁死成永久零位 | 删除突变拒绝，改纯指数低通 α=1/16；抓的计数只作平滑起步（0.5ms 自收敛）。关键发现：前端共模每次上电不同（实测 1.626V 与 2.15V 两态） |
| ⑧ 固定零点残差 | 固定 1.627V 追不上逐次上电共模漂移（实测落 1.621V → 起步偏 0.8~1.1V、带载后 V+ 读 10/V- 读 −8，真实 ±9.13） | 0V 慢速校零（最终方案，见五） |

## 四、修复历程（固件演进）

诊断过程按层级逐级推进，每次修复编译出一个独立 hex 归档（hex\ 目录）：

| hex | 内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| diag_单通道交替采样_95k.hex | SQR1 布局修正后的单通道交替采样 | 确认 EO=1、OV=0，V 恢复实时读数（关键突破） |
| diag_电压标定3.183_95k.hex | 实测标定 + OLED 电压显示 | 读数合理，但存在 1–2V 波动 |
| diag_VREFINT动态标定_95k.hex | 三通道轮询 + VREFINT 动态参考 | 出厂 ±1% 容差 ×88 放大 → 0V 偏 2V，已废弃 |
| diag_标定修正_10点_95k.hex | 10 点标定 + 反相 + K=0.0058 共享 | 极性/标定正确，但 VDDA 漂后固定参考偏 1-2V |
| diag_VREFINT动态_10点_95k.hex | 10 点标定 + VREFINT 动态参考（绝对用法） | ±1% 容差 ×88 → 0V 偏 2V，已废弃 |
| diag_固定参考316_10点_95k.hex | 10 点标定 + 固定参考 3.16V + α=1/16 | 修好参考值，但平滑可能被首采毛刺锁死（0V→27V） |
| diag_上电基线差分_10点_95k.hex | 上电 0V 基线差分 | 0V 恒为 0，但固定参考在 VDDA 抖时读数跳 0.8V |
| diag_VREFINT归一化_10点_95k.hex | VREFINT 归一化 + 上电基线 | ratio 抵消容差/抖动；但 >10Hz 噪声仍在 counts → 仍跳 1V |
| diag_显示慢低通_10点_95k.hex | 上版 + 显示侧 344ms 慢低通 | 接板 0V 时暴露 VREFINT 未建立 bug → 0V 爬到 13V |
| diag_VREFINT建立时序_10点_95k.hex | 抓基线前先等 VREFINT 稳定 | 未解决：上电仍随机 40-50V（根因不是 VREFINT 建立） |
| diag_原始计数显示_10点_95k.hex | OLED 显示原始 P/N/B/VR | VR=3111 证明参考归一化健康 → 病根锁定在基线上 |
| diag_固定VCM零点_10点_95k.hex | 零点=固定 1.626V，删突变拒绝 | 0V 稳定，但共模漂 → 起步偏 ~1V |
| diag_共模自抓零点_10点_95k.hex | 上电抓当前共模当零点 | 能适配但每次上电不同，用户否决 |
| diag_固定零点1.627_10点_95k.hex | 固定 1.627V | 实测落 1.621 → V+/V- 读 10/−8（真实 ±9.13） |
| diag_0V慢速校零_10点_95k.hex | 当前定论：0V 门内慢速校零 | 0V 自动归零，带载对表 ≤0.1V（md5 2f9a37b7） |

## 五、最终实现（三通道交替采样 + VREFINT 归一化 + 0V 慢速校零）

### 5.1 采样结构

ADC1 由 REP 周期中断内 adc1_sample_isr() 独占（无忙等），主循环绝不访问 ADC1。每 3 个 REP 轮询：PA0（正轨）→ PA1（负轨）→ VREFINT（CH18 内部基准）。单转换每周期必转完，无覆盖、无 OVR、ISR 恒短。

### 5.2 SQR1 单通道触发（G4 正确位布局）

#define ADC1_SQR1_SINGLE_CH1   (1U << 6)    /* CH1  = PA0 正轨 */
#define ADC1_SQR1_SINGLE_CH2   (2U << 6)    /* CH2  = PA1 负轨 */
#define ADC1_SQR1_SINGLE_VREF  (18U << 6)   /* CH18 = VREFINT 内部基准 */
/* 注意：L[3:0] 在 bit0-3、SQ1[4:0] 在 bit6-10；写 0x1 = L=1 仍是双通道扫描！ */

### 5.3 VREFINT 归一化（不是绝对参考）

g_vref = 3.0 × VREFINT_CAL / VREFINT_counts   （32 次累加平均 + 0.25 低通）
VADC   = counts × g_vref / 4096
Vrail  = (零点 − VADC) / K

出厂标定与实测同载 VREFINT → ratio 抵消 ±1% 容差；参考漂移/抖动自动消除

绝对参考用法已废弃（±1% ÷K ≈ ×88 → 0V 偏 2V）

CH18 采样时间提到 47.5cyc（VREFINT 源阻抗高）；ADC12_COMMON->CCR.VREFEN 必须置位

### 5.4 0V 慢速校零（最终方案，用户定论）

零点起点 = VS_VCM_DEF = 1.627V（用户定）

门控 = |vmeas| 慢平均 < 0.5V。vmeas=(vp−vn)/2 中零点偏移精确抵消 → 0V 时门恒开（即使显示偏 ~1V）、一有输出电压立即关

门内把零点慢速拉向当前真实共模（=当前 VADC），τ≈0.5s 无跳变；跟随逐次上电/起步/热漂的共模，一出压冻结

与已否决的"上电抓基线"本质不同：那个开机瞬间抓一次（爬升中随机值+锁死），这个只确认 0V 才连续慢速跟随，不可能锁死错误值

vmeas 免疫共模偏移：闭环稳压精度一直是对的（±9.13 是 vmeas 保证的），偏的只是显示绝对值

### 5.5 显示慢低通

g_vpos = s_vp_disp += (vp − s_vp_disp) × (1.0f / 32768.0f)   per REP ≈ 344ms

真实变化 ~1.6s 跟上（与万用表手感一致）；vmeas 快路径留给闭环另行滤波。

## 六、标定数据（实测）

| 参数 | 实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VDDA（ADC 参考） | 3.183V → ≈3.16V（漂且抖 ±0.3%） | 万用表实测，非标称 3.3V；由 VREFINT 归一化消除 |
| 0V 输入基线 | ≈1.626V（08-09 1.625 / 08-10 1.627） | ±11.64V 对称中心 1.6265 印证 |
| 灵敏度（VS_K，两路） | 0.0058 V/V | 10 点拟合，两路一致；早期 0.0056/0.0060 是基线取 1.625 的假象 |
| 零点（VS_VCM_DEF） | 1.627V（起点） | 用户定，由 0V 慢速校零修正到真实共模 |
| VREFINT_CAL 存储位置 | 0x1FFF75AA | 出厂校准值（12 位 ADC 原始值，VREF+=3.0V 条件） |

## 七、当前判定显示（烧 diag_0V慢速校零_10点_95k.hex）

OLED 行3 P/N、行4 B/VR（诊断）：

| 行 | 显示 | 含义 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+ = xxx.x | 正轨电压（V） | 上电 ~1.5s 内收敛到 0.0；合母线后 = 实际电压（对表 ≤0.1V） |
| 2 | V- = xxx.x | 负轨电压（V） | 同上 |
| 3 | P=xxxx N=xxxx | 正/负轨原始计数（平滑后） | 0V 时 P≈2113（VADC≈1.627）；明显偏离→该次共模不在 1.627（硬件特性） |
| 4 | B=xxxx VR=xxxx | 上电抓取计数 / 参考电压(mV) | B=诊断用；VR≈3150~3200（VDDA 跟踪，归一化健康） |

上电后、合母线前：V+ / V- 在 ~1.5s 内从起步值收敛到 0.0（0V 校零门开，τ≈0.5s）

合母线后：|vmeas|>0.5V → 校零门关 → V+ / V- 对万用表 ≤0.1V

显示响应 ~1.6s（344ms 低通）

⚠️ 悬空（不接 PCB）时 V+/V- 仍会乱跳——前端共模未定义是硬件行为，不是 bug

## 八、注意事项与后续计划

构建缓存陷阱：工程文件名为 MDK-ARM\voltage_sampling.uvprojx，必须用 UV4.exe -r voltage_sampling.uvprojx 强制重建（exit 1=OK），否则复用陈旧缓存 hex 不变；每次构建后校验 md5 变化。

源工程保护：诊断期间源工程 voltage_sampling（SWEEP=1 开环扫频 + legacy 宏 bug）保持原样未动。

已移植：2026-08-10 把测量修复（含 WaveformCountStart_IT、G4 ADC 校准、0V 慢速校零）移植到 4 份测试工程（LLC_01_03_04/05_06/07/08），step01~08 hex 已重建归档。

后续：闭环阶段给 vmeas 快路径加 τ≈1~3ms 低通（2p2z 别追 >10Hz 前端噪声），再做 step05 软启动闭环稳压。