# ±200V 电压采样电路 设计分析与计算全流程

Table of Contents

# ±200V 电压采样电路 — 设计分析与计算全流程

工程：电压采样_2026-07-28_10-38-38（嘉立创EDA / Schematic1）　文档日期：2026-08-02 用途：双极性电源两路单端电压采样（+200V / −200V），输出给 STM32G474RBT6 的 12 位 ADC

## 1. 系统架构

被测电压 → 输入分压（÷45）→ AMC1350 隔离放大（×0.4）→ TLV9002 差分转单端（×G，反相）→ 输出滤波（100Ω+1nF）→ VADC → STM32 ADC（0~3.3V）

- 两路完全对称：通道1（量 +200V）= U5 → U2A；通道2（量 −200V）= U22 → U2B

- 通道1：VO1+ → R12 → R7 → U5 INP；U5 OUTN/OUTP → R22/R21 → VOUTN1/VOUTP1 → U2A

- 通道2：VO2− → R62 → R2 → U22 INP；U22 OUTN/OUTP → R11/R10 → VOUTN2/VOUTP2 → U2B

- 隔离屏障：高压侧（+5V / PGND2 / 被测信号）↔ 低压侧（5V / AGND / VADC / MCU）

## 2. 关键器件清单

| 器件 | 型号 | 数量 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔离放大器 | AMC1350DWVR | 2 (U5/U22) | 输入 ±5V，固定增益 0.4，差分输出，1kV 增强隔离 |
| 运放 | TLV9002IDR | 1 (U2) | 双运放，5V 供电，轨到轨输入输出 |
| 输入分压串臂 | 1MΩ | 4 | R12/R7、R62/R2（1206，耐压考虑串联） |
| 输入分压并臂 | 45.3kΩ | 2 | R8、R9 |
| 输入滤波电容 | 20nF | 2 | C17、C3（400V 薄膜） |
| 运放输入电阻 | 10kΩ | 4 | R41/R50、R51/R52 |
| 运放反馈电阻 | 66.5k → 8.2k | 4 | R53/R54、R56/R57（需修改） |
| AMC 输出电阻 | 10kΩ | 4 | R21/R22、R10/R11 |
| AMC 输出差分滤波 | 20nF | 2 | C44、C5 |
| 运放输出串阻 | 100Ω | 2 | R55、R58 |
| ADC 滤波电容 | 1nF | 2 | C29、C31 |
| VCM 分压 | 20kΩ / 10kΩ | 各1 | R63/R64 → VCM = 1.667V |
| VCM 去耦 | 10µF + 0.1µF | — | C48、C38 |

## 3. 信号链路逐级分析

### 3.1 输入分压（把 ±200V 缩到 AMC 能承受的范围）

串臂 R12+R7 = 2MΩ，并臂 R8 = 45.3kΩ 到 PGND2。分压比：

Kin=R8R8+R12+R7=45.3 kΩ45.3 kΩ+2 MΩ=0.02215

VINP=Kin×Vbus

| 被测电压 | VINP（进 AMC） | 是否超限（±5V） |
| --- | --- | --- |
| +200V | 200 × 0.02215 = 4.43V | ✅ 留 ~12% 裕量 |
| −200V | −4.43V | ✅ |
| 225V（封顶） | 5.00V | 刚好到输入上限 |

串臂选 2×1M 是为每颗电阻分摊电压应力；并臂 45.3k + C17(20nF) 构成输入低通（约 180Hz）。

### 3.2 AMC1350 隔离放大器及输出机制

#### 3.2.1 引脚连接

| 引脚 | 连接 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 VDD1 / 4 GND1 | +5V / PGND2 | 高压侧电源 |
| 2 INP | 接节点A（分压后信号） | 信号输入 |
| 3 INN | 接 PGND2 | 单端采样（INN 接地） |
| 8 VDD2 / 5 GND2 | 5V / AGND | 低压侧电源 |
| 6 OUTN / 7 OUTP | 差分输出 | 0.4 倍放大 |

#### 3.2.2 输出机制

两条公式：

VOUTP=2.5 V+0.2×VINP

VOUTN=2.5 V−0.2×VINP

其中 2.5V = VDD2/2（固定输出共模，不随信号变化）；0.2 = 增益 0.4 的一半。两式相减得到信号：

ΔVout=VOUTP−VOUTN=0.4×VINP

三个关键特性：共模永远钉在 2.5V；两路反相摆动；信息全在差值里，2.5V 共模需靠后级运放相减去掉。

输出数值表：

| 被测 Vbus | VINP | VOUTP (pin7) | VOUTN (pin6) | 差值 Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0V | 0 | 2.50V | 2.50V | 0 |
| +100V | 2.22V | 2.94V | 2.06V | +0.89V |
| +200V | 4.43V | 3.39V | 1.61V | +1.77V |
| −200V | −4.43V | 1.61V | 3.39V | −1.77V |

### 3.3 运放差分转单端（完整推导）

U2A 结构：V+ ← VOUTN1（经 R50=10k）+ VCM（经 R54=66.5k）；V− ← VOUTP1（经 R41=10k）+ 输出反馈（经 R53=66.5k）。C14、C10 为 22pF 交流补偿电容，直流推导忽略。

方法一：节点电流法（KCL）

运放输入不吸电流，列 V+ 节点方程：

VOUTN1−V+R50+VCM−V+R54=0  ⇒  V+=R54 VOUTN1+R50 VCMR50+R54

列 V− 节点方程：

VOUTP1−V−R41+VOUTA−V−R53=0  ⇒  V−=R53 VOUTP1+R41 VOUTAR41+R53

负反馈下虚短 V+=V−。代入匹配条件 R41=R50=R1、R53=R54=R2，两分母相等消去：

R2 VOUTN1+R1 VCM=R2 VOUTP1+R1 VOUTA

整理得：

VOUTA=VCM+R2R1VOUTN1−VOUTP1=VCM−G⋅ΔVout

G=R2R1=R53R41=66.5 kΩ10 kΩ=6.65

方法二：叠加定理（交叉验证）

| 独立作用 | 贡献 |
| --- | --- |
| VOUTP1 单独（反相放大） | −R2R1 VOUTP1 |
| VOUTN1 单独（同相×分压） | 1+R2R1R2R1+R2 VOUTN1=R2R1 VOUTN1 |
| VCM 单独（同相×分压） | 1+R2R1R1R1+R2 VCM=VCM |

三者相加 VOUTA=VCM+R2R1(VOUTN1−VOUTP1)，与 KCL 结果一致 ✅

匹配条件（CMRR）：VOUTN1 系数 +G 与 VOUTP1 系数 −G 必须绝对值相等才是纯差分，否则 AMC 输出的 2.5V 共模无法抵消。本设计 R41=R50=10k、R53=R54=66.5k 匹配正确。

数值验证：输入 0V（VOUTP1=VOUTN1=2.5V）→ VOUTA = 1.667V ✅；输入 +200V（VOUTP1=3.385V, VOUTN1=1.615V）→ VOUTA = 1.667 + 6.65×(−1.77) = −10.1V，被 5V 电源钳在 0V ❌（当前爆表原因）。

### 3.4 VCM 参考（ADC 零输入基线）

VCM=5 V×10 kΩ20 kΩ+10 kΩ=1.667 V

输入为 0V 时 VADC 停在此值，为 3.3V ADC 的量程中点。C48(10µF)+C38(0.1µF) 去耦。

### 3.5 输出滤波

fc=12πRC=12π×100 Ω×1 nF≈1.6 MHz

主要做电荷储存 + 阻尼，对直流采样无影响。

### 3.6 综合传递函数

VADC=VCM−K⋅Vbus,  K=G×0.4×0.02215

| 状态 | G | K | 传递函数 | +200V 时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前（错误） | 66.5k/10k = 6.65 | 0.0589 | VADC=1.667−0.0589 Vbus | 1.667 − 11.8 = −10V 爆表 |
| 修正后（正确） | 8.2k/10k = 0.82 | 0.0073 | VADC=1.667−0.0073 Vbus | 1.667 − 1.45 = 0.21V ✅ |

## 4. 问题定位与修正方案

问题：运放差分增益 G = 6.65 倍过大。200V 时 AMC 差分输出 ±1.77V，放大 6.65 倍后 ±11.8V，远超 5V 电源电压，输出钳在 0V。当前板子实际只能量到 ~24V。

修正：只需更换 4 颗反馈电阻（R53/R54/R56/R57，66.5k → 8.2k，R0603），其余一律不动。

增益计算：

Gtarget=可用摆幅AMC 差分输出=1.45 V1.77 V=0.82

R2=Gtarget×R1=0.82×10 kΩ=8.2 kΩ

修正后验证表：

| 被测电压 | VADC 输出 | ADC 范围（0~3.3V） |
| --- | --- | --- |
| 0V | 1.667V | ✅ |
| +100V | 0.94V | ✅ |
| +200V | 0.21V | ✅ |
| −100V | 2.39V | ✅ |
| −200V | 3.12V | ✅ |

备选值（若手头无 8.2k）：反馈电阻 4.7k~9.1k 均可用，7.5k/8.2k 最优；或用方案2——将输入端并臂 R8/R9 由 45.3k 换成 5.6k（仅 2 颗，66.5k 反馈保留）。改后须同步更新固件系数 K。

## 5. STM32G474RBT6 ADC 兼容性

前提：VDDA = 3.3V（必须 ≥3.15V，否则 −200V 档 3.12V 会截顶）

VADC 范围 0.21~3.12V，在 0~3.3V 内；源阻抗 100Ω+1nF，G4 采样电容 ~5pF，跌落 <1%；分辨率 1LSB = 0.806mV ÷ 0.0073 ≈ 0.11V/字。

ADC 计数值（12 位，VDDA=3.3V）：

| 状态 | VADC | count |
| --- | --- | --- |
| 0V | 1.667V | 2069 |
| +200V | 0.21V | 266 |
| −200V | 3.12V | 3872 |

固件换算公式：

Vrail=1.667−VADCK=1.667−count×3.3/4096K,  K=0.0073

正轨出正数、负轨出负数，两路同一公式。可用 G474 内置 VREFINT 实测 VDDA 做比例校准，抵消 5V/3.3V 两套基准漂移。

## 6. 板上验证方法（万用表实测）

验证点1：AMC 输出（U5 pin6/pin7 相对 AGND）

| 输入 | OUTP | OUTN |
| --- | --- | --- |
| 0V | ≈2.5V | ≈2.5V |
| +100V | ≈2.94V | ≈2.06V |
| +200V | ≈3.39V | ≈1.61V |

验证点2：VADC（排针 H2 pin2/pin3）

| 输入 | VADC 期望值 |
| --- | --- |
| 0V | ≈1.67V |
| +100V | ≈0.94V |
| −100V | ≈2.39V |

诊断：若当前 +100V 时 VADC 量到 0V（钳死）→ 确认增益过大，需换 8.2k。

## 7. 其他注意事项

- 器件值与型号不一致：原 66.5k 的器件型号为 0805W8F1002T5E（1002 = 10kΩ），与标注值不符。换 8.2k 时必须换真实 8.2k 实体电阻，仅改显示文字无效。同样，C17/C3/C5/C44 标注 20nF、器件为 MPP393K（39nF），电性能无碍可保留。

- 两个 5V 网名歧义：低压侧 “5V” 与隔离侧 “+5V” 规范化后同名，建议分别改名 5V_OUT / 5V_ISO，防止误合并导致隔离失效。

- 排针隔离间距：H2 排针（2.54mm）将隔离侧（+5V/PGND2/VO1+/VO2-）与低压侧混在同一连接器，200V 下爬电间距不足，隔离侧建议单独引出。

- VDDA 要求：必须 3.3V（≥3.15V），否则负压满量程会截顶。

## 8. 结论速览

- ✅ 拓扑、接线、隔离、VCM 参考全部正确

- ✅ 输入分压按 ±200V 设计合适（200V → 4.43V）

- ❌ 唯一问题：运放增益 6.65 倍过大 → 反馈电阻 66.5k 改 8.2k（G = 0.82）

- ✅ 修正后量程 ±200V、输出 0.21~3.12V、STM32G474 ADC 直接可用